## [Folie Allgemein 1]

# Ladungssicherung im Straßentransport

## [Folie Allgemein 2]

### Allgemein

Ladungssicherung spielt in jedem Transportmodus eine Rolle, egal ob es sich um konventionelle Transportmodi oder den intermodalen Transport handelt. Heute ist die Rolle der Ladungssicherung sogar verstärkt, weil sich die Bedeutung des internationalen Transports durch den intensivierten internationalen Handel erhöht hat. Weil der Transport von Waren international ist, muss man ihn auch als intermodal ansehen. Der Intermodalismus hat sich durch das weiterentwickelte Transportsystem erhöht, das viele unterschiedliche Arten von Gütertransporteinheiten nutzt. Die wohl bekannteste Transporteinheit, die im intermodalen Transport genutzt wird, ist der Container.

Kürzlich haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich auf Ladungssicherung beziehen, verändert und besonders die Rollen der unterschiedlichen Akteure wurde weiter spezifiziert. Da der Fahrer eine wichtige Rolle bei der Ladungssicherung hat, haben auch Verlader und Versender ihre eigenen Verantwortungsbereiche. Auch kürzlich wurde der Europäische Ladungssicherungsstandard EN 12195-1:2010 geändert. Dieses vorliegende Training präsentiert Ladungssicherung im Bezug auf diesen neuen Standard.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 3]

Das Präsentationsmaterial ist in folgende Teile aufgeteilt:

- Allgemeiner Teil

- Straßentransport

- Seeverkehr

- Eisenbahntransport

- Luftverkehr

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 4]

### Trainingseinführung

Sowohl das Präsentationsmaterial als auch die Trainerhandbücher, das Handbuch für Schulungsteilnehmer, der Quick Guide und der Kalkulator basieren auf dem Europäischen EN 12195-1:2010 Standard. Die Präsentation handelt von den folgenden Transportmodi:

- Straße, See, Schiene und Luft

- Einführung, warum Ladungssicherung wichtig ist und wie Ladung gesichert wird

Ladungssicherung auf See, der Schiene und in der Luft wird vom Standpunkt des kombinierten Verkehrs aus behandelt. Die Präsentation wird vom Teilnehmerhandbuch unterstützt, das auch Übungen zur Ladungssicherung beinhaltet. Auch der Quick Guide ist ein wichtiges Dokument für Fahrer als auch für diejenigen, die mit Ladungssicherung zu tun haben, da er leicht überall mit hingeführt werden kann. Der Kalkulator unterstützt Berechnungen, wie viele Zurrmittel in unterschiedlichen Situationen benötigt werden.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 5]

### Inhalte des Ladungssicherungstrainings

Dieses Training behandelt alle wichtigen Informationen für alle relevanten Transportmodi. Dies sind Straße, See, Schiene und Luft. Alle diese Transportmodi haben eigene Charakteristika aber bestimmte Regeln treffen auf alle gleichermaßen zu. Bevor auf die Vermittlung spezieller Informationen zu jedem Transportmodus eingegangen wird, werden eher allgemeine Fragestellungen behandelt. Diese allgemeinen Themen geben Antworten auf die folgenden Fragen:

- Warum ist Ladungssicherung notwendig?

- Welche Arten von Kräften wirken während dem Transport auf die Ladung?

- Was sind die häufigsten Transporteinheiten, die zum Transport von Gütern benutzt werden?

- Wer ist in der Transportkette für was zuständig?

- Wie sollte Ladungssicherung durchgeführt werden und welche Alternativen existieren?

Diese allgemeinen Aspekte werden dann noch einmal in den jeweiligen spezifischen Teilen behandelt.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 6]

### Ziele

Ziel des Trainings ist es zu lernen, warum und wie Ladungssicherung in verschiedenen Transportmodi und für unterschiedliche Ladung durchgeführt werden sollte. Es gibt viele verschiedene Methoden und Ausstattungen, die benutzt werden können. Alle davon sind gültig und legal, aber manche sind nur für bestimmte Ladungen geeignet. Nach diesem Training werden die Teilnehmer wissen, wie und wann unterschiedliche Methoden und Zubehör benutzt werden sollten.

Gute Ladungssicherung hält die Ladung nicht einfach nur an ihrem Platz sondern verhindert auch, dass Unfälle passieren. Sie stellt sicher, dass die Ladung während des Transports nicht beschädigt wird. Das ist besonders wichtig und manchmal auch schwierig, wenn es um zerbrechliche Güter geht. Wenn z.B. das zu transportierende Gut schwer aber auf der Oberfläche weich und ungeschützt ist, können keine harten Zurrketten für die Ladungssicherung benutzt werden. Mit Ketten würde die Ladung zwar an ihrem Platz bleiben aber sie würden sie im Transportprozess auch beschädigen.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 7]

### Folgen unzureichender Ladungssicherung

Die Folgen unzureichender Ladungssicherung können in die folgende Fälle eingeteilt werden:

Direkte Folgen

- Verlust von Leben

- Schäden an der Ladung und der Transporteinheit

- Verlust der Transporteinheit

- Schäden an der Umwelt

- Wirtschaftliche Folgen

- Schlimmeres

Die schlimmste Konsequenz schlecht geladener und gesicherter Ladung ist, wenn Personen verletzt oder getötet werden. Unfälle, die zum Verlust von Leben führen, können auf jeder Stufe der Transportkette auftreten. Ladung muss auf jedem Schritt ihres Weges sorgfältig behandelt werden – vom Verladen für den Transport bis zum Entladen. Diese Kette kann tausende Kilometer lang sein und die wirkenden Kräfte können je nach Transportmodus variieren. Wenn Ladungssicherung nicht gut gemacht wurde, kann das sehr gefährliche Situationen herbeiführen, wenn die Ladung wandert oder aus der Transporteinheit ausbricht. Es sind nicht nur die Personen gefährdet, die in der Logistik arbeiten. Andere Straßenverkehrsteilnehmer oder Personen auf einem Schiff können auch in großer Gefahr sein.

Auch wenn niemand verletzt wird, wenn die Ladung sich bewegt, kann das doch signifikante Schäden an der Transporteinheit und natürlich an der Ladung selbst verursachen. Im schlimmsten Fall sind die Transporteinheit und die Ladung ernsthaft beschädigt und im Grunde verloren. Schäden können jedoch auch an der Umwelt geschehen und nicht nur an Personen, den Transporteinheiten und der Ladung. Viele Transporteinheiten transportieren gefährliche Güter, die ein Risiko für die Umwelt darstellen. Selbst kleine Mengen von gefährlichen Substanzen können bereits ernsthafte Konsequenzen haben, wenn sie ins Trinkwasser gelangen.

Ladungsschäden während dem Transport kosten die Industrie jedes Jahr hohe Summen. Während nur einer Herbst- und Wintersaison auf der Nordsee kann Ladung im Wert von mehr als 20 Mio. Dollar beschädigt werden.

Logistikketten sind sehr eng getaktet, wenn daher ein Teil der Kette verspätet ist, wird das alle anderen Partner in der Kette beeinflussen. Wenn z.B. ein LKW ein Schiff verpasst, kann sich der gesamte Transport um einen oder mehrere Tage verzögern. Am anderen Ende der Kette kann ein Geschäft sein, das auf die neuen Produkte wartet, um eine Verkaufsaktion zu starten. Wenn das Produkt nun verspätet eintrifft, steht es für den Start der Aktion nicht zur Verfügung.

Schäden an der Ladung, der Transporteinheit und der Umwelt, als auch wenn Produkte verspätet eintreffen, verursachen Kosten. Diese Kosten sind nutzlos und eine vollständige Verschwendung von Ressourcen. Normalerweise hat niemand einen Nutzen durch diese Kosten. Die einzigen Nutznießer könnten die Versicherungsunternehmen sein, denen Transportunternehmen hohe Summen bezahlen, um Kosten von falsch gehandhabten Gütern zu decken. Im schlimmsten Fall kann Geld jedoch nicht das decken, was verloren wurde, wie z.B. wenn Menschenleben verloren wurden oder die Umwelt zerstört ist.

Zusätzlich zu wirtschaftlichen Folgen können auch langfristige Folgen durch schlechte Ladungssicherung entstehen. Unternehmen, die immer wieder feststellen, dass ihre Ladung schlecht transportiert wird, werden das Transportunternehmen wechseln. Wenn die Reputation einmal verloren ist, ist es sehr schwer, diese wieder zurück zu erlangen.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 8]

### Ladungssicherungsfaktoren

Es gibt viele Faktoren, die die Ladungssicherung beeinflussen. In erster Linie haben alle unterschiedlichen Transportmodi unterschiedliche Vorschriften dazu, wie Ladung zu sichern ist und welche Art Ladung transportiert werden kann. In unterschiedlichen Transportmodi werden auch unterschiedliche Transporteinheiten verwendet.

Unterschiedliche Transporteinheiten haben Charakteristika, die zu einem großen Teil bestimmen, wie Ladungssicherung gemacht werden muss. Wenn eine Transporteinheit feste Wände hat, wie bei einem Container, ist das Blockieren gegen diese Wände eine gute Möglichkeit. Auch die Verfügbarkeit von Sicherungspunkten und ihre Stärke diktieren, welche Art Zurrmittel eingesetzt werden können.

Die Ladung selbst hat Eigenschaften, die beeinflussen, wie sie gesichert werden kann:

- Die Form bestimmt die Ausrichtung der Ladung.

- Die Strapazierfähigkeit bestimmt, welche Art Blockierung oder Zurrmethode eingesetzt werden kann. Wenn die transportierten Produkte in weichen Paketen sind, können sie nicht mit Ketten oder Gurten gesichert werden.

- Die Ausmaße bestimmen wie die Ladung auf der Transporteinheit während dem Laden positioniert wird und welche Art Ladungssicherung benutzt werden kann. So kann z.B. für sehr flache Ladung das Niederzurren nicht effektiv eingesetzt werden.

- Das Gewicht ist einer der wichtigsten Faktoren, den man bei einer Ladung kennen sollte. Ohne dieses Wissen ist eine sichere Ladungssicherung nicht möglich. So hängt die Anzahl der Zurrmittel maßgeblich vom Gewicht der Ladung ab.

- Scharfe Ecken könne Zurrmittel oder andere Ladungsteile beschädigen oder zerstören. Kantenschoner können genutzt werden, um Zurrmittel und auch andere Ladung davor zu schützen.

- Im Straßentransport kann die Ladung in einer Transporteinheit an viele Kunden ausgeliefert werden. Die optimale Art der Beladung für deren Sicherung muss hierbei nicht unbedingt mit der optimalen Beladung für die Verteilung übereinstimmen. Das verursacht ein Problem, weil Teile der Ladung in einer bestimmten Reihenfolge entladen werden müssen, um die Verteilung effizient zu gestalten.

Beim Beladen der Transporteinheit sollte das notwendige Ladungssicherungsmaterial vorhanden sein. Manchmal sind die Eigenschaften der Ladung aber so schwierig, dass z.B. nicht genügend Material zum Blockieren (z.B. leere Paletten) vorhanden ist. In diesen Fällen sollten Zurrmittel genutzt werden, um die Ladung zu sichern. Wenn kein ausreichendes Ladungssicherungsmaterial verfügbar ist, kann die Ladung nicht transportiert werden. Manchmal kann auch der Rahmen der Transporteinheit als Sicherungshilfsmittel verwendet werden.

Die meisten Fehler bei der Ladungssicherung entstehen durch den Faktor „Mensch“. Dieser Faktor beinhaltet: Eile, Sorglosigkeit und Mangel an Fähigkeit/ Training. Ladungssicherung muss sorgfältig durchgeführt werden, um unter allen Umständen unnötige Unfälle zu vermeiden. Zeitpläne oder Personal, das der Ladungssicherung keine Bedeutung beimisst, sollten einem sicheren Transport nicht im Weg stehen. Nach diesem Kurs werden die Teilnehmer ausreichende Kenntnisse haben, um auch in schwierigen Situationen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 9]

### Ladungssicherungsfaktoren

Wenn Ladungssicherung nicht ausreichend durchgeführt wird, kann die Ladung beim Transport anfangen zu rutschen oder zu wandern. Sie kann nur wenige Zentimeter rutschen oder auch bis sie auf eine Transporteinheit oder das CTU rutscht. Die horizontalen Kräfte können das Rutschen der Ladung verursachen. Die Kräfte werden durch Bremsen, Kurvenfahren oder Beschleunigung des Fahrzeuges ausgelöst.

Wenn die Reibung zwischen der Ladung und der Ladefläche hoch ist, wird die Ladung eher nicht rutschen, aber wegen ihrer Höhe durch entsprechende längswertige oder transversale Kräfte kippen. Kippen hängt davon ab, wie hoch der Schwerpunkt der Ladung ist. Wenn der Schwerpunkt über dem geometrischen Zentrum der Ladung liegt oder nah an einer der Seiten, dann ist das Kippen wahrscheinlicher.

Wandern tritt auf, weil das CTU während dem Transport vibriert. Vibration wird durch den Motor und die Bewegung des CTU auf der Straße, dem Wasser, der Schiene oder in der Luft verursacht. Wenn die Vibrationen stark genug sind, kann die Ladung sogar die Ladefläche für kurze Zeit verlassen. Wandern heißt, dass die Landung sich langsam auf der Ladefläche bewegt. Diese Bewegung kann normalerweise nicht mit dem Auge gesehen werden, weil es eine Bewegung mit sehr langsamer Geschwindigkeit ist. Nach Stunden des Transports ist es, wie auch immer, möglich die Bewegung zu sehen, wenn das CTU wieder geöffnet wird.

Weiter Faktoren sind Kompression und Kollabieren (zu Bruch gehen). Kompression bedeutet, dass die Ladung ihre Festigkeit unter der Verzurrung verliert aber nicht bricht. Zurrmittel werden vor dem Transport festgemacht, so dass Packstücke während dem Transport oder schon beim Verzurren nachgeben. Kollabieren ist der Zustand nach der Kompression, wenn die Verzurrung weiterhin aufrecht gehalten wird. Wenn Ladung während des Transports kollabiert, sind die Verzurrungen meist sehr lose und verhindern nicht mehr die Bewegung der Ladung. Wenn die Ladung nicht als fest genug angesehen werden kann, um Zurrmittel anzubringen (z.B. Säcke oder Big Bags), kann man die Festigkeit durch die Benutzung von Füllmaterial, Balken, Stangen oder Eckenprofilen verbessern. Die Menge an Material, die notwendig ist, um die Ladung entsprechend zu blockieren bzw. zu unterstützen, hängt von der Festigkeit der Güter ab.

Alle oben genannten Faktoren können die Verzurrung während dem Transport lösen. Auch wenn es nicht immer möglich ist, die Ladung während dem Transport nachzusichern, ist es trotzdem empfohlen. Ladung kann nach wenigen Kilometern des Transports „sich ihren Weg suchen“, d.h. dass die Zurrmittel sehr viel loser sein können als zu Beginn der Fahrt.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 10]

### Verschiedene Ladungsarten

Auf dieser Liste sind die wichtigsten Ladungsarten auf der Straße in Europa in 2010. Ein Tonnenkilometer bedeutet, dass eine Tonne Ladung einen Kilometer transportiert wurde. Gleichermaßen gilt, wenn 40 t Ladung 100 km transportiert werden, sind das 4.000 Tonnenkilometer (Quelle: Eurostat).

Es ist wichtig zu wissen, dass nahezu 90% des EU-Außenhandels verschifft werden. Auch kurze Strecken auf See repräsentieren 40% der Transporte innerhalb der EU im Sinne von Tonnenkilometern. Im Seetransport sind ca. 70% der Ladung Bulkladungen: Öl, Roheisen, Korn oder Kohle. 30% der Waren sind Container- und andere Waren.

Quelle: Rodrigue, J-P., Browne, M. 2007. International Maritime Freight Transport and Logistics.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 11]

### Transportmodi

In der modernen Welt werden Produkte über die ganze Welt in nur wenigen Tagen verteilt. Eine Ladung kann z.B. in einer Europäischen Stadt in einen Trailer verladen werden, reist dann auf der Straße zum Eisenbahnterminal, setzt ihre Reise auf einem Zug fort und endet an Bord eines Schiffs auf die andere Seite der Welt. In erster Linie sind die Kräfte, die auf die Ladung wirken, in den unterschiedlichen Transportmodi sehr verschieden. Ladungssicherung muss daher mit Blick auf alle verschiedenen Transportmodi vorgenommen werden. Zweitens variieren die Gesetze zur Ladungssicherung in den unterschiedlichen Staaten. Diese Faktoren müssen mit einbezogen werden, wenn die Ladungssicherung durchgeführt wird.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 12]

### Unterschiedliche Ladungstransporteinheiten und Ladungen

Es gibt viele verschiedene Ladungstransporteinheiten. In einigen von ihnen können verschiedene Arten von Gütern transportiert werden. Das sind z.B. Trailer und Container. Einige Transporteinheiten hingegen sind für spezielle Transporte z.B. den Transport von schweren Gütern (z.B. Schiffsteilen) oder Glasfenstern konstruiert. Egal welche Art von Transporteinheit genutzt wird, ihr Design und ihre Konstruktion sollte immer passend sein zur Ladung, die transportiert werden soll, besonders im Hinblick auf ihre Eigenschaften und die Stärke der einzelnen Teile. Bevor die Transporteinheit beladen wird, sollte überprüft werden, ob die Ladefläche, der Korpus und das Ladungssicherungsmaterial in einem ausreichend guten Zustand sind.

Fahrzeuge und Trailer, Gütercontainer und Flat Racks sind Beispiele für unterschiedliche Transporteinheiten. Auf der Straße transportieren Transportfahrzeuge und Trailer nahezu alle Arten von Ladung von allgemeinen Ladungen bis zu Stahlprodukten und Flüssigkeiten. In Ländern, in denen keine Inlandswasserwege vorhanden sind, transportieren Fahrzeuge und Trailer einen signifikanten Anteil aller Güter. Heutzutage werden auch Container für den Transport aller Arten von Produkten genutzt. Alle hauptsächlichen Materialflüsse von fester Ladung rund um den Erdball werden in Containern durchgeführt. Container sind sehr vielfältig, daher werden sie auch in allen unterschiedlichen Transportmodi eingesetzt. Flat Racks sind – wie der Name schon sagt – flache Ladeflächen mit festen oder abbaubaren Endwänden. Flat Racks sind eine Art Container und sie können aufeinander gestapelt werden. Sie werden genutzt, um schwere Objekte zu transportieren, die nicht sensibel auf verschiedene Wetterbedingungen reagieren.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 13]

### Haftung in der Transportkette

Ladungssicherung ist eine Notwendigkeit bei allen Arten des Transports, weil jeder Transport so durchgeführt werden muss, dass die Sicherheit der Natur, von Menschenleben und von Sachgüter gewährleistet ist. Aus diesem Grund haben die verschiedenen Staaten Gesetze, Standards und Normen für die Ladungssicherung erlassen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ladungssicherung in jedem Transportmodus effektiv mit Hilfe von Gesetzen, Standards und Normen reguliert wird. Verantwortlichkeiten verschiedener Parteien, die in die Abwicklung der Ware, das Be- und Entladen des Fahrzeuges und für die Transportabläuft verantwortlich sind, werden in diesen Regelungen spezifiziert.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 14 & 15]

### Haftungen - Vorschriften

Richtige Ladungssicherung ist ein wichtiges Element bei der sicheren Verladung von gepackten Gütern auf eine Transporteinheit. Ladungssicherung wird durch Vorschriften geregelt. Vorschriften variieren von Land zu Land – aber die Absichten sind die gleichen – die Ladung in jeglicher Art des Transports muss richtig gesichert sein, um Unfälle zu vermeiden.

Rechtliche Verantwortlichkeiten unterschiedlicher Parteien sind in der Gesetzgebung geregelt. Verantwortlichkeiten heißt im wahrsten Sinne des Wortes, dass eine Person oder eine Organisation für die richtige Sicherung der Ladung verantwortlich ist. Haftung ist ein erweitertes Konzept von Verantwortlichkeit. Haftung kommt ins Spiel, wenn ein Unfall geschieht, denn dann muss jemand zur Verantwortung hierfür gezogen werden.

Der Europäische Normenausschuss (CEN) ist hauptsächlich verantwortlich für Europäische Standards und technische Spezifikationen von Produkten und Abläufen als auch für Technologien in der Wirtschaft außer für Elektrotechnologie und Telekommunikation. CEN ist basierend auf Richtlinie 98/34/EC die einzige anerkannte Europäische Organisation auf dem Gebiet der Standardisierung.

Die Internationale Schifffahrtorganisation (IMO) ist die spezialisierte Agentur der Vereinten Nationen für die Sicherheit des Seeverkehrs und der Vermeidung von Meeresverschmutzung durch Schiffe. Die IMO hat internationale Richtlinien für die Ladungssicherung im Seetransport entwickelt, in dem sie die Annahme von 50 Konventionen und Protokollen durchgesetzt hat und mehr als 1.000 Codes und Empfehlungen für die Sicherheit auf See angenommen hat. Diese Empfehlungen werden dann im Rahmen der Gesetzgebung verwendet. Jede Ladung, die auf einem Schiff transportiert wird, muss nach den IMO-Regeln gesichert sein.

Wenn die Ladungssicherung nach CEN Standards und IMO Regeln durchgeführt wird, erfüllt sie damit die Anforderungen der meisten nationalen Vorschriften.

Die Europäische Norm EN 12195-1:2010 beinhaltet bewegungseinschränkende Prinzipien für die Ladungssicherung und die Berechnung von sichernden Kräften auf einem Straßenfahrzeug.

Der Schienentransport hat eigene Normen entwickelt, aber für den intermodalen Verkehr ist von den meisten Unternehmen, die intermodalen Schienenverkehr durchführen, eine Ladungssicherung akzeptiert, die den Prinzipien des EN 12195-1:2010 Standards entspricht.

Der Internationale Luftverkehrsverband (IATA) entwickelt kommerzielle Standards für die Beförderung von Passagieren und für den Transport von Waren.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 16 & 17]

### Haftung – Vorschriften

Vorschriften in Finnland

Vorschriften, die die Ladungssicherung im Straßentransport in Unternehmen unterstützen, sind:

- Das finnische Straßentransportgesetz 3.4.1981/267

- Das finnische Dekret über die Benutzung von Fahrzeugen auf der Straße 4.12.1992/1257

Im Schienentransport wird die Ladungssicherung primär durch das staatliche Dekret zum Transport von gefährlichen Gütern auf der Schiene 195/2002 reguliert. Das Eisenbahngesetz macht keine direkten Angaben zur Ladungssicherung. Das Ziel des Gesetzes ist es, die Sicherheit auf der Schiene zu gewährleisten und zu verbessern.

Für den Transport auf See ist die wichtigste Regelung das Schifffahrtgesetz 674/1994 und das staatliche Dekret für den Transport von gefährlichen Gütern als allgemeine Ladung auf Schiffen 666/1998.

Vorschriften in Schweden

Vorschriften, die die Ladungssicherung im Straßentransport in Unternehmen unterstützen, sind:

- Das schwedische Verkehrsdekret: SFS 1998: 1276 3 Kap. 80§.

- Die schwedischen Transportberechtigungsvorschriften TSVFS 1978:10 und VVFS 1998:95

Die Eisenbahnbetreibervorschrift ist Schwedens Gesetz für Schienenunternehmen: SJF 601 (Jahr 1985).

Anweisungen und Haftung für Ladungssicherung beim Seetransport enthält die schwedische Transportberechtigungsvorschrift TSFS 2010: 174.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 18]

### Vorschriften

Vorschriften in Deutschland

Sicherungsfragen auf der Straße werden durch die StVO und Richtlinie VDI 2700a Blatt 4 reguliert. Die StVO regelt Verantwortlichkeiten des Verladers und des Fahrers. VDI Richtlinie 2700a ist ein Standard und beinhaltet Details zur Ladungssicherung im Straßentransport.

Das Anliegen und der Nutzen des Deutschen Eisenbahngesetztes sind weitgehend gleich dem in Finnland. Das Ziel des Gesetzes ist es, die Sicherheit im Schienensystem zu gewährleisten und zu verbessern. Eisenbahngesellschaften haben Normen für die Ladungssicherung festgelegt.

Das Binnenschifffahrtsgesetz (BinSchG) regelt im Grunde die rechtlichen Beziehungen zwischen Schiffseignern (definiert in § 1 BinSchG) und seinen Gläubigern. Es regelt auch die Haftungen und ihre Kontrolle.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 19]

### Grundlegende Prinzipien – Wirkende Kräfte

Kräfte, die während dem Transport auf die Ladung einwirken, werden von unterschiedlichen Bewegungen ausgelöst. Diese wirkenden Kräfte sind:

- Verzögern

- Beschleunigen

- Fliehkräfte

- Gewichtskraft

- Vibration

Verzögern und Beschleunigen sind nicht wirklich Kräfte, sie sind Geschwindigkeiten, die sich verändern. Erst wenn eine Masse – in diesem Fall die Ladung – zur Beschleunigung oder Verzögerung hinzu kommt, spricht man von einer Kraft. Diese Kraft ist hauptsächlich horizontal. Fliehkräfte werden ausgelöst, wenn das Fahrzeug Kurven fährt. Gravitation ist der Zustand, dass alle Massen sich gegenseitig anziehen. Die Gewichtskraft ist die Kraft, die aus der Gravitation entsteht. Vibration ist eine kleine Bewegung nach unten und oben.

Die oben genannten Kräfte können Rutschen, Kippen und Wandern der Ladung auf der Ladefläche des Fahrzeuges auslösen. Wenn das Fahrzeug sich bewegt, kann z.B. die Vibration von der Straße die bewegungshemmenden Kräfte verringern, weil die sogenannte Reibkraft dadurch verringert wird. Wenn keine bewegungshemmenden Kräfte vorhanden sind, beginnt die Ladung auf der Ladefläche zu rutschen. Kippen heißt, dass die Ladung umstürzt oder fällt.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 20]

### Grundlegende Prinzipien - Rutschen

Normalerweise kann hartes und plötzliches Bremsen oder auch scharfes Drehen Kräfte auslösen, die die Ladung auf der Ladefläche rutschen oder sogar herunterfallen lassen.

Das Bild zeigt, dass das Gewicht der Ladungen keinen Einfluss darauf hat, ob ein Packstück zu rutschen beginnt oder nicht.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 21]

### Grundlegende Prinzipien – Reibung

Reibung existiert im Kontakt zwischen zwei Oberflächen. Das Ausmaß der Reibung wird mit dem Reibwert ausgedrückt. Die Reibungskraft wird aus dem Reibwert der Masse und der Fallgeschwindigkeit berechnet. Reibungskräfte widerstehen der Bewegung der Ladung auf ihrer Oberfläche. Je höher der Reibwert ist, umso stärker wird die Ladung am Rutschen gehindert. Die Reibungskräfte sind abhängig von den gegenseitigen Eigenschaften des Oberflächenmaterials von Ladung und Ladefläche, die miteinander in Kontakt kommen.

Im Bild wiegen beide Container das gleiche. Unter dem Container weiter hinten im Bild befindet sich eine Antirutschmatte, diese erhöht den Reibwert und verhindert das Rutschen. Wie auch in dem Video gesehen, kippt der Container, bevor er beginnt zu rutschen.

Siehe das Video zu einem solchen Test auf: http://www.cargosecuring.info

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 22]

### Grundlegende Prinzipien - Kippen

Die Stabilität der Ladung ist abhängig von der Position des Schwerpunkts, des Ladungsuntergrunds und der Abmessungen des Packstücks. Der Schwerpunkt des Objekts entspricht dem Durchschnitt der Gewichtsverteilung innerhalb des Objekts. Horizontale Kräfte sind das Resultat von Änderungen der Geschwindigkeit der Ladung, die das Schwanken oder Kippen der Ladung verursachen können.

Je länger und je breiter ein Packstück ist, umso standfester ist es, auf der anderen Seite, je höher der Schwerpunkt umso kippgefährdeter ist das Packstück.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 23]

### Grundlegende Prinzipien - Wandern

Jedes Mal, wenn eine Ladung transportiert wird, ist sie Vibrationen ausgesetzt. Vibrationen können durch den Motor, die Fahrbahn, die Reifen und das Fahrwerk entstehen. Wenn die Schwingungen zu stark werden, kann die Ladung auf der Ladefläche anfangen zu wandern, dies kann zu Unfällen führen.

Das Ausmaß der Vibration kann heutzutage mit Instrumenten gemessen werden, die einen Sensor zur Identifikation der Vibration besitzen.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 24]

### Sicherungsmethoden

Sicherungsmethoden können in drei unterschiedliche Arten aufgeteilt werden: 1) Blockieren, 2) Verriegeln und 3.) Zurren. Wenn eine Ladung gegen die Stirnwand der Transporteinheit platziert wird, dient die Stirnwand als Blockierung. Verriegelungsmethoden werden meistens bei Fahrzeugen selbst eingesetzt. Container und Wechselbrücken werden auf dem Chassis des Fahrzeuges mit Twist Locks verriegelt. In den meisten Fällen werden die Twist Locks bereits bei der Herstellung am Fahrzeug befestigt.

Der neue Standard EN 12195-1:2010 kategorisiert Zurrmethoden in zwei Gruppen: 1) Kraftschlüssige Ladungssicherung und 2) Formschlüssige Ladungssicherung. Niederzurren gehört zur ersten Kategorie und Schlingen-, Schräg- und Diagonalzurren zur zweiten. Beim Schlingen- und Schrägzurren wird das Zurrmittel direkt mit dem Ladungsträger verbunden. Im Diagonal- und Kreuzzurren sind die Zurrmittel direkt an der Ladung und am Ladungsträger befestigt.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 25]

### Sicherungsmethoden - Blockieren

Blockieren heißt, dass die Ladung im engen Kontakt mit festen Strukturen oder der Transporteinheit ist. Das können eine Stirnseite, ein Seitenelement, Seitenwände, Stützen oder andere Hilfsmittel sein. Blockieren sollte die hauptsächliche Methode bei der Ladungssicherung sein, weil sie das Rutschen und Kippen verhindert. Kippen wird nicht verhindert, wenn das Blockeren nicht über dem Schwerpunkt der Ladung erfolgt. Unterschiedliche Transporteinheiten haben unterschiedliche Eigenschaften im Hinblick darauf, wie viel Gewicht einer Ladung gegen die Stirnwand oder die Seitenwände blockiert werden kann. Siehe auch den Teil „Transporteinheiten – Aufbauten“ für mehr Informationen.

Die Ladung kann direkt oder indirekt mit Hilfe von Füllmaterialien gegen feste blockierende Elemente des Ladungsträgers blockiert werden. Diese verhindern jegliche horizontale Bewegung der Ladung. In der Praxis ist es schwer, Formschlüssigkeit gegen blockierende Elemente herzustellen, und kleine Zwischenräume bleiben meist bestehen. Lücken müssen auf ein Minimum reduziert werden, besonders im Hinblick auf die Stirnwand. Die Ladung sollte gegen die Stirnwand entweder direkt oder mit Hilfe von Füllmaterial dazwischen blockiert werden. Die Gesamtzwischenräume in einem Ladungsteil oder einer Ladereihe sollte nicht mehr sein als die Höhe einer Europalette. Das heißt, wenn die Lücke größer ist als die Höhe einer Europalette sollte die Ladung so umgestellt werden, dass eine Palette als Füllmaterial verwendet werden kann, um die Lücke zu verkleinern.

Verschiedene Blockiermethoden werden später vorgestellt.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 26]

### Sicherungsmethoden - Zurrmethoden

Zurren wird mit Gurten oder Ketten durchgeführt. Das Anliegen des Zurrens ist es, Ladung zu verbinden oder in Kontakt mit der Ladefläche oder den Blockierungen zu halten. Zurrmittel sollten so angebracht werden, dass sie nur mit der Ladung in Kontakt sind, die gesichert werden soll und/oder mit den Sicherungspunkten. Sie sollten nicht über flexible Elemente gespannt werden. Nur ein Zurrmittel sollte an einen Sicherungspunkt angebracht werden.

Zurrmethoden, die hier vorgestellt werden, sind:

- Niederzurren (Sicherung durch Reibung im Standard EN 12195-1:2010)

- Direktzurren (Schrägzurren in Längsrichtung und transversale Richtung im Standard EN 12195-1:2010)

- Kreuzzurren (Diagonalzurren im Standard EN 12195-1:2010)

- Schlingenzurren

- Kopfschlinge

- Umschlingung (nicht enthalten im Standard EN 12195-1:2010)

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 27&28]

### Sicherungsmethoden - Niederzurren

Niederzurren ist eine Sicherungsmethode, bei der das Zurrmittel über der Ladung positioniert wird, um die Ladungseinheit vor Kippen und Rutschen zu sichern. Niederzurren wird benutzt, um die Ladungseinheit gegen die Ladefläche zu pressen. Das erhöht die Fähigkeit der Reibungskräfte, die Ladung an ihrem Platz zu halten.

Niederzurren ist am effektivsten, wenn der Winkel zwischen Ladefläche und der nach oben laufenden Verzurrung 90 Grad beträgt. Wegen der Eigenschaften der Ladung und der Transportmittel ist das jedoch nicht immer möglich. Niederzurren ist auch noch effektiv, wenn der Winkel mehr als 75 Grad beträgt. Wenn die Anzahl der Zurrmittel mit dem Quick Guide berechnet werden, muss die Anzahl der Zurrmittel verdoppelt werden, wenn der Winkel unter 75 Grad aber größer als 30 Grad ist. Wenn der Winkel kleiner ist als 30 Grad sollte eine andere Sicherungsmethode angewandt werden. Es ist wichtig, die Zurrmittel über dem Schwerpunkt der Ladung zu platzieren. Das verhindert das Kippen nach vorn und hinten am effektivsten. Wenn die Ladung mehr als ein Zurrmittel erfordert, sollten diese gleichmäßig über die Ladung verteilt werden.

Niederzurren wird im Standard EN 12195-1:2010 mit gutem Grund auch als Sichern durch Reibung bezeichnet. Um die Anzahl der Zurrmittel zu bestimmen, wird der Reibwert benötigt. Je höher die Reibung ist, umso mehr Ladungsgewicht in Tonnen kann man durch das Niederzurren mit einem Zurrmittel vorm Rutschen sichern. Eine höhere Reibung hindert die Ladung jedoch nicht am Kippen. Sogar wenn die Reibung die Ladung vorm Rutschen schützt, können Vibrationen und Stöße während dem Transport sie zum Wandern bringen. Das macht ein Niederzurren selbst dann notwendig, wenn die Reibung hoch ist.

Ein Beispiel für die Berechnung der notwendigen Zurrmittel beim Niederzurren befindet sich im Bereich „Quick Guide – Beispiel“.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 29]

### Sicherungsmethoden – Schlingenzurren

Beim Schlingenzurren wird die Ladung zu einer Seite des Fahrzeuges mit einer Schlinge um die Ladung verzurrt. Dadurch verhindert das Schlingenzurren, dass die Ladung zur anderen Seite rutscht. Um ein Rutschen in beide Querrichtungen zu verhindern, müssen beim Schlingenzurren Paare verwendet werden, die die Ladung auch vom Kippen abhalten. Zwei Schlingenzurrpaare sind notwendig, um ein Verdrehen in Längsrichtung zu verhindern. Ein Paar ist ausreichend, wenn die Ladung anderweitig vorm Verdrehen gesichert ist, z.B. indem sie gegen andere Ladung oder Teile der Transporteinheit blockiert ist. Um die Ladung vor Bewegungen in Längsrichtung zu schützen, müssen Schlingen mit Blockierungen kombiniert werden.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 30]

### Sicherungsmethoden - Kopfschlingenzurren

Kopfschlingenzurren ist eine Art des Direktzurrens jedoch ohne Befestigungspunkte an der Ladung. Da die Ladung keine Befestigungspunkte hat, wird sie mit einer Schlinge gesichert, die über die Ecken der Ladung befestigt ist. Kopfschlingen können benutzt werden, um das Kippen und das nach vorn und hinten Rutschen zu verhindern und können auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden. Sie kann auch in Querrichtung eingesetzt werde, wird aber hauptsächlich in Längsrichtung eingesetzt. Kopfschlingen in Kombination mit Basisblockierungen nach vorn und hinter sind Sicherungsmethoden, die aus einer Schlinge über die eine Ecke der Ladung und zwei Schlingen bestehen. Das Anliegen ist es hierbei die Ladung vorm Kippen und Rutschen zu sichern. Kopfschlingen können auch in Form eines einzigen Zurrmittels angewandt werden, das über eine Ecke der Ladung platziert und mit Hilfe von Schlingen auf jeder Seite verzurrt wird. Wenn Zurrmittel so platziert werden wie im mittleren Bild, können die Angaben im Quick Guide verdoppelt werden. Der Winkel zur Ladungsoberfläche wird in der Längsrichtung gemessen und er sollte nicht größer als 45 Grad sein.

Wenn die Verzurrung nicht über die höchste Ecke vorgenommen wird, verringert das die Fähigkeit der Verzurrung, die Ladung am Kippen zu hindern. Die Kraft, die das Kippen verhindert, verringert sich proportional zur Höhe der Verzurrung. Wenn die Verzurrung bei ¾ der Ladungshöhe angebracht wird, beträgt diese Kraft auch nur ¾. Wenn die Ladung in Sektionen eingeteilt ist, ist es ausreichend die Zurrmittel, die gegen das Kippen notwendig sind, für die letze Sektion zu berechnen. Es ist wichtig zu beachten, dass das nur für Zurrmittel gegen das Kippen und nicht gegen das Rutschen zutrifft.

Zwei gegenseitige Paare Kopfschlingen können auch als Alternative zur Umschlingung eingesetzt werden.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 31]

### Sicherungsmethoden – Diagonal-/ Kreuzzurren

Wenn die Ladung mit Befestigungspunkten ausgestattet ist, die stark genug für die Zurrmittel sind, ist es möglich, die Zurrmittel direkt zwischen den Befestigungspunkten und den Sicherungspunkten am Fahrzeug anzubringen. Diese Art des Zurrens wird in erster Linie bei großen Maschinen oder schweren Ladungen genutzt, die die entsprechenden Befestigungspunkte besitzen. Diese Sicherungsmethode verhindert beides: Rutschen und Kippen. Der Effekt, um das Kippen und Rutschen zu verhindern, ist abhängig vom Winkel des Zurrmittels. Die Tabellen im Quick Guide sind zutreffend, wenn der Winkel zwischen den Zurrmitteln und der Ladefläche zwischen 30 und 60 Grad vertikal und horizontal beträgt.

Diagonalzurren kann eingesetzt werden, um Bewegung nur nach vorn und hinten zu sichern (oberes Bild). In diesem Fall sind andere Mittel notwendig, um eine Bewegung zur Seite zu verhindern. Das ist z.B. im Fahrzeugtransport möglich, wenn der Trailer Radsperren besitzt, die die Bewegung zur Seite verhindern. Wenn Zurrmittel über Kreuz eingesetzt werden (Kreuzzurren), ist es sehr wichtig, dass das Kreuz über dem Schwerpunkt der Ladung liegt. Andernfalls unterstützt die Verzurrung die Ladung beim Kippen.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 32]

### Umschlingung

Das Umschlingen ist eine Methode, um eine Anzahl von Packstücken zusammen zu fügen. Diese Methode wird gegen das Kippen eingesetzt, daher müssen andere Möglichkeiten genutzt werden, um ein Rutschen zu verhindern. Umschlingungen werden am häufigsten bei Ladungen eingesetzt, die schnell umkippen, z.B. Papierrollen. In dem die Einzelteile zu einer soliden Einheit verzurrt werden, bildet sich eine sehr lange und weite Oberfläche gegen die Ladefläche und diese verhindert das Kippen. Wenn die Länge des Zurrmittels sehr lang ist, verliert diese Methode ihre Effektivität. Gurte dehnen sich unter Druck, das begünstigt, dass sich die Ladestücke individuell bewegen. Es kommt zu Lücken zwischen den Einheiten und verhindert daher das Kippen nicht mehr.

Umschlingungen können auch vertikal eingesetzt werden, das ist aber nicht so üblich wie die horizontale Verwendung. Beim Benutzen von horizontalen Umschlingungen können Vibration und kleine Bewegungen dazu führen, dass sich die Verzurrung löst und herunterrutscht. Aus diesem Grund muss die Verzurrung so angebracht werden, dass sie nicht herunterrutschen kann.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 33&34]

### Sicherungs-/Zurrausrüstung - Zurrgurte

Gurte sind die am häufigsten eingesetzten Ladungssicherungsmittel. Gurte können leicht eingesetzt werden und sind vielseitig. Viele Arten von Ladungen können mit Gurten gesichert werden. Das Gurtmaterial ist Faser, sie dürfen daher keinen scharfen Ecken der Packstücke ausgesetzt werden. Sie verlängern sich unter Spannung auch und müssen daher während des Transports nachgespannt werden.

Gurte müssen nach einem Standard hergestellt werden, dies trifft nicht auf Einweggurte zu. Standard EN 12195-2 bestimmt die Eigenschaften von Gurten. Folgende Eigenschaften sind z.B. definiert:

- Höchstzugkraft

- Lashing capacity

- Standard hand force

- Standard tension force

Die Hersteller von Gurten markieren diese Eigenschaften auf Labeln, die am Gurt angebracht sind.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 35&36]

### Sicherungs-/ Zurrausrüstung

Ketten

Ketten werden normalerweise benutzt, wenn schwere Güter wie Transformatoren oder Baumaschinen transportiert werden. Die wichtigsten Unterschiede zwischen einem Gurt und einer Kette sind, dass die Kette sich unter normaler Belastung nicht so sehr dehnen kann wie ein Gurt und auch nicht durch scharfe Ladungskanten zerstört wird.

Blockieren

Effektives Blockieren kann dadurch erreicht werden, dass Packstücke gegen die Wände der Transporteinheit gestaut werden, Festeinbauten zwischen individuelle Packstücke platziert werden oder unterschiedliche Arten von Strukturen gegen das Packstück gebaut werden. Derartige Strukturen können mit Hilfe von Brettern und Balken gebaut werden. Luftsäcke sind Hilfsmittel, die zwischen individuelle Packstücke platziert werden. Keile sind Plastik- oder Holzhilfsmittel, die Rollen oder andere zylindrisch geformte Ladungsstücke blockieren. Wenn zwischen der Ladung und den Blockierungen große Lücken sind, ist es oft angebracht Blockierstangen und Holzabstandhalte zu benutzen.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 37]

### Sicherungs-/ Zurrausrüstung - Sonstiges

Der Reibwert kann mit Hilfe von Antirutschmatten erhöht werden. Antirutschmatten können auch zwischen Packstücken benutzt werden und nicht nur zwischen Packstücken und der Ladefläche. „Tag washer“ sind Metallplatten, die spitze Zinken haben. Die spitzen Zinken krallen sich in die Holzladefläche. „Tag washer“ und ähnliche Hilfsmittel sind nicht Bestandteil des Standards EN 12195-1:2010.

Unterschiedliche Arten von Sicherungsmaterialien sind darüber hinaus verfügbar. Weiche Packstücke können mit Hilfe von Kantenschonern geschützt werden, die beim Niederzurren verwendet werden. Mit unterstützenden Kantenprofilen können ebenso mehrere Packstücke zusammen kombiniert werden, um die Anzahl der notwendigen Gurte zu verringern. Firmen haben auch Zurrmittelschutze entwickelt, diese beinhalten mehrere Gurte. Auch ein Netz wurde entwickelt. Alle Packstücke können mit einem Netz gesichert werden.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Allgemein 38]

### Kontrolle von Zurrgurten und -ketten

Gurte verschleißen nach einer bestimmten Zeit. Dieser Zeitraum kann kurz sein, wenn die Gurte täglich benutzt werden, um schwere Ladung zu sichern. Vor der Wiederbenutzung eines Gurts, sollten seine Eigenschaften geprüft werden. Ein Gurt sollte nicht mehr eingesetzt werden, wenn Schäden an den Kanten, Schnitte, Risse oder Knoten darin sind. Einige Warnungen gibt es auch bei der Benutzung von Ketten. Ketten dürfen nicht genutzt werden, wenn sichtbare Risse in der Oberfläche sind, bei jeglicher sichtbarer Deformation und wenn 10% des Durchmessers abgenutzt sind.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 39]

## [Folie Straße 40]

### Typische Faktoren für einen Straßentransport

Faktoren, die normalerweise die Ladungssicherung beeinflussen, sind:

- Be- und Entladen

- Starke Kräfte in Vorwärtsrichtung durch das Bremsen

- Variabilität der Ladeeinheiten

- Wetterbedingungen

- Vibrationen

In der Beladephase wird die Ladung gestaut und gesichert. Beim Sichern der Ladung sollten die Anweisungen strikt eingehalten werden.

Beim Fahren sollte die Geschwindigkeit an die Umstände angepasst werden, um abrupte Änderungen der Richtung und starkes Bremsen zu vermeiden. Auch die Wetterbedingungen sollten einbezogen werden.

Die Variabilität der Form der Ladeeinheiten fordert eine gute Ladungssicherung heraus. Bevor das Fahrzeug beladen wird, sollte daher ein entsprechender Ladeplan erstellt werden. Das Erstellen eines Ladeplanes und das Beladen nach einem solchen Plan erfordern eine gewisse Übung.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 41]

### Typische Güter

In diesen Präsentationsmaterialien zur Ladungssicherung sind nur typische Güter vertreten. Unterschiedliche Arten von Packstücken werden als allgemeine Güter klassifiziert. Paletten, Käfige, Säcke, Boxen, Fässer sind Beispiele für Ladungseinheiten. Diese Einheiten sind unterschiedlich im Gewicht und der Form als auch in der Stärke des Packstücks. Beim Durchführen der Ladungssicherung für diese Einheiten sollten die folgenden Überlegungen mit einbezogen werden:

- Schwerpunkt

- Ladungsverteilung

- Blockierung

- Füllmaterial

- Palettierung

Schüttgut

Loses Schüttgut ist eine Ladung, die nicht die Form einer Packeinheit hat. Beispiele für lose Schüttgüter sind Sand, Schotter, Getreide, Holzpellets, etc.. Der Aufbau selbst ist so hergestellt, dass der sichere Transport von losen Materialien garantiert ist.

Holz

Holzladungen werden in Schüttgut und Schnittholz eingeteilt. Schnittholz wird normalerweise in Standardpaketen transportiert, die mit ISO4472 und ähnlichen Standards übereinstimmen. Schnittholzpakete sind mit einander verbunden. Vor dem Laden der Pakete sollten die Kabel im Hinblick auf ihre Sicherheit überprüft werden. Rundholz wird auf Fahrzeugen transportiert, die mit Rungen versehen sind. Rungen sind aufrecht stehende Stützen auf beiden Seiten des Aufbaus. Bei der Sicherung werden Ketten als Zurrmittel verwendet. Die Ladung und die Ladungssicherung sollten vor dem Verlassen der Waldwege auf die öffentlichen Straßen überprüft werden.

Papier

Die Rollen sind normalerweise hoch, so dass sie meist vertikal transportiert werden. Bei der Sicherung von Papierrollen sind Umschlingungen weit verbreitet. Wenn es möglich ist, eine zusätzliche Lage auf der Transporteinheit unterzubringen, wird meist das Niederzurren mit Seitenwänden, die die Rollen unterstützen und die Kanten schützen, angewandt.

Metall

Metallmaterialien haben viele Formen beim Transport. Das sind u.a. Platten, Rohre, Stangen, usw..

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 42&43]

### Aufbauten

Die unterschiedlichen Transportdienstleistungen benötigen viele Arten von Aufbauten. Grundlegende Typen von Aufbauten sind: offene Pritsche, Koffer, Plane/Ruge und Gardinentrailer.

Offene Pritsche

Eine offene Pritsche hat keine Wände und normalerweise nur eine Stirnwand. Die Stirnwand kann zum Blockieren genutzt werden (siehe auch die Angaben des Herstellers). Die Ladungssicherungsvorkehrungen müssen durch Blockierungen ergänzt werden. Hierbei werden u.a. Holzbretter, Balken und Stützen aber auch Zurrmittel genutzt.

Koffer

Der Kofferaufbau kann vom hinteren Ende oder von der Seite geladen werden, wenn er Seitentüren hat. Die Anforderungen an die Stärke der Wände sind nach der EN Norm 12642 oder EN 283 (bei Wechselbrücken) erfüllt.

Plane/ Ruge

Bei einem Planen/Rugenaufbau habe die Wände feste Elemente und Leichtbauelemente. Bei den Leichtbauelementen wird normalerweise Schnur (Zollschnur) verwendet. Die Norm EN 12642 gibt Auskunft, wie die Wände gebaut sind, um der Ladung zu widerstehen. Darauf aufbauend kann man berechnen, wie viele andere Sicherungsmethoden notwendig sind.

Gardinentrailer

Gardinentrailer sind eine gängige Aufbauart, weil sie leicht sind und dadurch mehr Ladung befördert werden kann als in einem Kofferaufbau. Gardinentrailer können auch leicht be- und entladen werden. Siehe auch die Stärkeanforderungen unten.

Stärkeanforderungen

Die Stärke des Aufbaus eines Fahrzeuges basiert auf der Norm EN 12642:2006 “Sicherung von Gütern auf Straßenfahrzeugen – Aufbauten bei gewerblichen Fahrzeugen – Minimalanforderungen”. Die entsprechenden Anforderungen an Wechselbrücken sind in Standard EN283 enthalten. Dieser Standard erlaubt zwei Arten von Trailerstrukturen: L, ein Standardfahrzeugaufbau und XL, ein verstärkter Aufbau.

Beim L-Typen sind die Sicherheitsanforderungen für den Kofferaufbau, dass die Seitenwände eine gleichmäßig verteilte Last von 30% der Maximallast aushalten müssen. Für einen Planen/Rugenaufbau ist die Anforderung, dass die festen Teile der Seitenwände 24% und die Leichtbauteile 6% der Maximallast halten können. Beim Gardinentrailer darf die Plane nicht als Teil des Ladungssicherungssystems angesehen werden.

Beim XL-Typen sind die Sicherheitsanforderungen für den Kofferaufbau, dass die Seitenwände eine gleichmäßig verteilte Last von 40% der Maximallast aushalten müssen. Die Höhe von der Oberfläche sollte 75% der Gesamthöhe und mindestens 1,6m betragen. Die Sicherheitsanforderungen für Plane/ Ruge-Aufbauten und Gardinenaufbauten sind die gleichen wie beim Kofferaufbau.

Es gilt zu beachten, dass die Gesetze in einigen Ländern Beschränkungen dahingehend haben, wie viel des Ladungsgewichts durch den Aufbau blockiert werden kann, selbst wenn das Fahrzeug nach EN 12642:2006 gebaut wurde.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 44]

### Zurrpunkte

Zurrpunkte sind feste Teile des Aufbaus. Sie sind in Paaren installiert, die sich entlang der langen Seite im Abstand von 0,7 bis 1,2 m in Längsrichtung und maximal 0,25 m von den äußeren Kanten entfernt gegenüber befinden.

Der Standard EN-12640 bestimmt die Stärke der Zurrpunkte. So sollten z.B. Bodenzurrpunkte in Fahrzeugen, die über 12 Tonnen wiegen 2.000 kg Zugkraft standhalten. Zurrpunkte in der vorderen Wand halten 1.000 kg.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 45]

### Haftbarkeiten - allgemein

Heute und in Zukunft unterstreichen die Haftbarkeiten in der Ladungssicherung das Aufteilen von Verantwortlichkeit auf unterschiedliche Parteien. Dadurch ist nicht nur der Fahrer verantwortlich für die Ladungssicherung, sondern auch der Versender und der Verlader. Verantwortlichkeit ist darauf ausgedehnt, welche Aufgaben erledigt werden müssen. Haftung hat einen weiteren Blickwinkel: sie beinhaltet auch die Verantwortlichkeiten, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Verantwortlichkeiten für Aufgaben sind meist in Richtlinien zum Gütertransport wie z.B. das Straßenverkehrsgesetz geregelt.

Der Versender muss sicherstellen, dass die Güter für das Verladen, die Ladungssicherung und normale Belastungen während dem Transport geeignet sind. Er ist auch dafür verantwortlich, die notwendigen Anweisungen zu erteilen.

Der Fahrer muss sicherstellen, dass die Ladung zum richtigen Zeitpunkt und unversehrt beim Kunden ankommt. Gleichzeitig ist er für die Straßenverkehrssicherheit des Fahrzeuges und seiner Ladung verantwortlich. Er ist auch für das Beladen verantwortlich, wenn das seine Aufgabe ist.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 46]

### Haftbarkeiten – Vorschriften und Normen

Nationale Vorschriften

Nationale Vorschriften für die Ladungssicherung bestehen normalerweise aus mehreren Gesetzen und Erlassen aufgrund der Natur des Transportsystems, das aus dem öffentlichen Straßennetz, Fahrzeug- und Güterterminals und den Einrichtungen, die dieses System nutzen und managen, besteht. Siehe auch das Beispiel der Finnischen und Schwedischen Vorschriften unten.

Der Europäische Standard EN 12195-1:2010

Der Europäische Standard wurde von CEN im Mai 2010 erlassen und ersetzte den vorherigen Standard, der aus dem Jahr 2004 stammte. Viele Länder haben diesen überarbeiteten Standard bereits als nationalen Standard übernommen. Es muss festgestellt werden, dass nur Teil 1 überarbeitet wurde. Die Teile 2, 3 und 4 sind noch von 2004. Teil 1 beinhaltet Berechnungen für Sicherungskräfte für unterschiedliche Sicherungsmethoden. Teil 1 präsentiert auch die Methoden deutlich mit Bildern.

IMO/ILO/UNECE Richtlinien

IMO/ILO/UNECE Richtlinien für das Packen von Gütertransporteinheiten betreffen das Packen von Gütern (außer Schüttgut) in oder auf die Gütertransporteinheit (CTU). Die Richtlinien treffen auf Transporte in allen Boden- und Wassertransportmodi zu. Diese Richtlinien enthalten Informationen, Beispiele guter Praxis und Anforderungen für das sichere Stauen und Packen von Gütern in Gütercontainer und -fahrzeuge. Die Richtlinien zeigen zuerst allgemeine Bedingungen, denen ein Container während des Transports ausgesetzt sein kann. Nach einer Diskussion dieser Bedingungen werden eine Reihe von Anweisungen dargestellt. Diese Anweisungen beinhalten die Charakterisierung von unterschiedlichen Aufgaben, die durchgeführt werden müssen, so auch die richtige Ladungssicherung.

Europäische Beispiele guter Praxis Richtlinie zur Ladungssicherung im Straßenverkehr

Die Europäischen Beispiele Guter Praxis Richtlinien zur Ladungssicherung im Straßenverkehr sind ein umfassendes Buch mit Anweisungen zur Ladungssicherung. Das Ziel der Richtlinien ist es, grundlegende praktische Ratschläge und Anweisungen für alle Personen, die in das Be- und Entladen als auch in die Ladungssicherung involviert sind, zur Verfügung zu stellen. Dies ist auch wertvolles Material für Versender und Transporteure. Das Buch richtet sich an Europäische Länder. Es kann frei verfügbar von der Website der Europäischen Kommission heruntergeladen werden:

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/vehicles/best_practice_guidelines_en.htm

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 47]

### Haftbarkeiten – Gefahrgutvorschriften

Beim Transport von Gefahrgütern auf der Straße ist die Ladungssicherung ausreichend, wenn sie nach EN 12195-1:2010 durchgeführt wurde. Obwohl dies nur auf den Transport von Gefahrgütern auf der Straße zutrifft, ist dies auch eine gute Orientierung dafür, dass der Standard in Zukunft eine noch größere Rolle in der EU Gesetzgebung haben könnte. Das ist ein ausschlaggebender Grund dafür, warum es wichtig ist, Ladungssicherung nach diesem Standard zu unterrichten.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

[Folie Straße 48]

### Gesetze und Dekrete in Finnland

Das Straßenverkehrsgesetz Paragraph 87 reguliert das Laden und das Platzieren der Ladung. Das Fahrzeug soll so beladen werden, dass der Transport für Menschen sicher ist und kein Eigentum beschädigt wird.

Paragraph 87a reguliert, dass der Fahrer sicherstellen muss, dass die Ladung sich während dem Transport nicht bewegt. Der Paragraph reguliert die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure. Ein Arbeiter (ein Fahrer oder Verlader), der die Ladung geladen hat, ist verantwortlich für das richtige Beladen. Auch ein Arbeiter, der Anweisungen für das Beladen erteilt hat, ist hierfür verantwortlich.

Der Fahrer, der Verlader und auch der Arbeiter, der Anweisungen gegeben hat, sind nicht verantwortlich, wenn sie nicht ausreichend Informationen über das Fahrzeug haben (z.B. ob das Fahrzeug für den Transport der jeweiligen Güter geeignet ist). Auch der Versender ist verantwortlich dafür, dass der Verlader die richtigen und ausreichenden Informationen über die Güter erhält.

Das Dekret zur Benutzung von Fahrzeugen auf Straßen beinhaltet Anweisungen für das Platzieren der Ladung. Im Hinblick auf die Ladungssicherung ist das wichtigste der zweite Paragraph. Dieser beinhaltet, dass die Ladung gegen die Stirnseite der Transporteinheit unterstützt werden soll.

Paragraph 47 ist wichtig, weil er die Sicherung reguliert. Die Ladung darf sich nicht essentiell im Verhältnis zur Ladefläche bewegen, wenn die Vorwärtskraft mit der Beschleunigung von 1g korrespondiert und zur Seite und nach hinten mit 0,5g. Darüber hinaus besagt dieser Paragraph, dass die Ladung unterstützt, blockiert, verriegelt oder abgedeckt sein muss, um die Ladung zu sichern. Wenn die Sicherungskraft der Ladung definiert wird, können die Rückhaltfähigkeit und die Reibung mit einbezogen werden. Es kann entsprechend geschlussfolgert werden, dass, wenn die Ladungssicherung nach Standard durchgeführt wird, diese zu einem großen Teil und in der Mehrheit der Fälle die Anforderungen des Dekrets erfüllt.

Paragraph 45 reguliert das Verzurren der Ladung. Der Paragraph erklärt keine Methode, bestimmt jedoch wie eine Verzurrung befestigt werden soll. Im Hinblick auf die Spannung gibt der Paragraph an, dass das Zurrmittel ausreichend fest sein und während dem Transport überprüft werden soll. Wenn ein einzelnes Zurrmittel sich löst, darf es die anderen Zurrmittel an der Ladung nicht beeinflussen.

Zusätzlich bezieht sich Paragraph 48 auf eine spezielle Materialgruppe (Holz oder ähnlich lange Materialien) und gibt Anweisungen, wie diese mit den Seitenpfosten zu verbinden und zu blockieren sind. Dieser Paragraph bezieht sich auch auf Container. Wenn eine Art Container nicht mit einem Chassis verbunden werden kann, muss er mit wenigstens vier Zurrmitteln zu den unteren Ecken verzurrt werden.

Letztlich reguliert Paragraph 48 die minimale Belastbarkeit von Zurrmitteln im Hinblick auf die Bewegung von Ladung nach vorn, hinten und zur Seite.

Die Entscheidung des Transport- und Kommunikationsministeriums über die Teile des Fahrzeuges, das Beladen und die Befestigung der Ladung bestimmt die Belastbarkeit der Befestigungspunkte. Sie bestimmt auch Anforderungen an Zurrmittel und legt fest, dass die Zurrmittel ausreichend häufig überprüft werden müssen.

Es muss festgestellt werden, dass das Dekret des Ministeriums für Transport und Kommunikation zum Transport von Gefahrgütern auf der Straße Anweisungen zum Transport und zum Ladung von Gefahrgütern enthält.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

[Folie Straße 49]

### Gesetze und Dekrete – Schweden

Das schwedische Verkehrsdekret ist "Trafikförordingen SFS 1998: 1276 3 kap. 80§". Dieses Dekret ist nahezu gleich dem finnischen Straßenverkehrsgesetz. Das Dekret besagt, dass die Güter in oder auf Fahrzeugen nicht so geladen und platziert werden dürfen, dass sie Personen verletzen, Schäden an Eigentum verursachen, vom Fahrzeug fallen oder das Fahren stören.

Die Vorschriften der schwedischen Transportbehörde beinhalten die folgenden Dekrete: Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter TSVFS 1978:10 om säkring av last på fordon under färd. Dieses Dekret reguliert auf detailliert Weise die Ladungssicherung im Straßentransport. Das Dekret beinhaltet auch die Sicherung von Gütertransporteinheiten.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

[Folie Straße 50]

### Gesetze und Dekrete - Deutschland

Die rechtlichen Grundlagen zur Ladungssicherung finden sich in der deutschen StVO und in der StVZO. Die Paragraphen 22 und 23 (StVO) legen die Verantwortlichkeiten des Fahrers fest. Absatz 1 Paragraph 22 bestimmt, dass die Ladung so gesichert werden muss, dass sie Straßenverkehrstauglichkeit gesichert ist besonders gegen das Herunterfallen. Der Fahrer und auch der Verlader, wenn der Fahrer nicht anwesend ist und seine Pflichten vom Verlader übernommen werden, sind verantwortlich für die Ladungssicherung. Zusätzlich schreibt Paragraph 23 dem Fahrer die Verantwortung zu, dass er sicherstellen muss, dass die Straßenverkehrssicherheit des Fahrzeuges nicht durch die Ladung beeinträchtigt ist.

Die StVZO Paragraph 30 und 31 legt die Verantwortlichkeiten des Fahrzeughalters fest. Das Fahrzeug muss so beladen und ausgestattet sein, dass der normale Betrieb niemanden weder verletzt noch in Gefahr bringt oder mehr als unbedingt notwendig einschränkt. Zusätzlich müssen Passanten so gut wie möglich gegen Verletzungen besonders im Fall von Unfällen geschützt werden und das Ausmaß der Konsequenzen von Unfällen muss so klein wie möglich gehalten werden. Der Halter darf die Inbetriebnahme nicht anordnen oder zulassen, wenn ihm bekannt ist, dass Fahrzeug, Zug, Gespann, Ladung oder die Besatzung nicht vorschriftsmäßig ist, oder dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges durch die Ladung oder Besetzung leidet.

Standards und Richtlinien haben eine wichtige Rolle in der Ladungssicherung in Deutschland. Der Verband Deutscher Ingenieure (VDI) hat Richtlinien für die Ladungssicherung erstellt. Die Richtlinien beinhalten eine Anzahl von generellen und speziellen Anweisungen für die Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen. Sie werden auch herangezogen, um die Anwendung der Paragraphen 22 und 23 StVO zu unterstützen. EN 12195-1 wurde bisher nicht offiziell bestätigt, daher gelten die VDI Anweisungen. Wenn EN 12195-1 in Kraft tritt, werden die Deutschen DIN Standards und die entsprechenden VDI Richtlinien außer Kraft gesetzt.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

[Folie Straße 51]

### Wirkende Kräfte

Im Straßenverkehr wirken auf die Ladung Kräfte durch Bremsen, Kurvenfahren und Beschleunigen. Vibrationen werden vom Motor des Fahrzeuges, von den Reifen und durch Suspension ausgelöst. Auch die Straßenoberfläche trägt zum Ausmaß der Vibration bei und kann schnelle und starke Stöße auslösen. Diese Kräfte versuchen die Ladung von ihrem Platz auf der Ladefläche weg zu bewegen. Reibung zusammen mit guter Verzurrung schränken die wirkenden Kräfte auf die Ladung ein und garantieren einen sicheren Transport.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

[Folie Straße 52]

### Wirkende Kräfte

Während dem Transport haben die wirkenden Kräfte in unterschiedliche Richtungen ein unterschiedlich großes Ausmaß. Die Ladung muss so gesichert sein, dass die Sicherungen das 0,8fache des Ladungsgewichts nach vorn und die Hälfte des Gewichts zur Seite und nach hinten sichern. Wenn die Ladung ein Kipprisiko aufweist, muss die Sicherung das 0,6fache des Gewichts zur Seite sichern. Hier ein Beispiel: Wenn eine Ladung 2.000 kg wiegt, muss die Sicherung nach vorn 0,8 * 2.000 kg = 1.600 kg und zur Seite und nach hinten 0,5 * 2.000 kg = 1.000 kg sichern.

Diese Regeln sind logisch. Wenn man an sich selbst in einem LKW sitzend denkt, kann man sich die starken Kräfte beim effizienten Bremsen vorstellen. Beim starken Bremsen lehnt man normalerweise etwas nach vorn in den Gurt. Man kann sagen, dass die Sicherheitsgurte Zurrmittel für den Fahrer und die Passagiere sind. Die zweitstärksten Kräfte sind die zur Seite z.B. bei Kurvenfahrten. Man lehnt sich dabei leicht gegen die Tür oder das Zentrum der Kabine, wenn der Fahrer das Fahrzeug stark in die Kurve legt.

Man sollte jedoch auch die Kräfte nicht vergessen, die nach hinten auf die Ladung wirken. Obwohl LKWs normalerweise nicht sehr schnell beschleunigen, kann ein steiler Anstieg mit Beschleunigung Kräfte entstehen lassen, die die Ladung auf der Ladefläche nach hinten rutschen lassen. Auch nach starkem Bremsen tendiert der LKW dazu nach hinten zu „hüpfen“. Normalerweise werden während dieses „Sprungs“ Personen in der Kabine durch ihre Sicherheitsgurte nach hinten in ihre Sitze gedrückt. Wenn es keinen derartigen „Sitz“ für die Ladung gibt, wird sich diese nach hinten bewegen.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

[Folie Straße 53]

### Wirkende Kräfte - Beispiele

Hier sind einige gute Beispiele dafür, wie große die wirkenden Kräfte in Vorwärtsrichtung sein können. Manchmal werden Fahrer während des Transports mit überraschenden Situationen konfrontiert. So kann ein PKW vor dem LKW plötzlich anhalten oder jemand kann bei einer Auffahrt kurz vor dem LKW auffahren.

Im ersten Bild ist ein Holz-LKW an einer Auffahrt zu sehen. Es gibt keine Schäden am LKW selbst, da er nichts berührt hat. Der LKW hat eine Notbremsung gemacht, die den LKW angehalten hat aber die Ladung (die Stämme) haben ihre Bewegung fortgesetzt. Einige der Stämme sind recht weit geflogen, daher hatte der Fahrer Glück, dass niemand vor ihm war.

Das zweite Bild zeigt einen Unfall, in dem ein LKW in einen Unfall verwickelt war. Die gesamte Kabine ist in schlechtem Zustand und es ist klar, dass das lange Metallrohr viel Schaden angerichtet hat. Es ist ersichtlich, dass eins der Metallrohre nicht ausreichend gesichert war. Auch hier hat der LKW angehalten aber das Metallrohr hat seine Bewegung durch die Kabine fortgesetzt. Der Fahrer hatte Glück, dass das lose Rohr nicht auf der linken Seite der Ladefläche war.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

[Folie Straße 54]

### Wirkende Kräfte - Beispiele

Die seitlichen Kräfte können, wie auf diesen Bildern zu sehen ist, erstaunlich hoch sein. Wenn die Ladung nicht richtig zur Seite gesichert ist, können viele Gefahren für Fahrer, Fahrzeug und andere Verkehrsteilnehmer entstehen.

Starke seitliche Kräfte können die Ladung im CTU in Bewegung versetzen und Ladungssicherungsmittel zerstören oder lockern. Wenn die Ladung während des Transportes ihren Platz wechselt, gerät der LKW aus der Balance. Ein nicht ausbalancierter LKW ist schwerer zu bedienen, verhält sich instabil und verursacht Schäden an Aufbau und Fahrzeug.

Wenn Masse und Geschwindigkeit der Ladung groß genug sind, können sie die Seitenwände des CTU durchbrechen. Dies führt zu gefährlichen Situationen für alle Verkehrsteilnehmer. Wie mit der Situation umgegangen werden muss, hängt von der Ladung ab. Die Situation ist besonders gefährlich, wenn die Ladung Gefahrgut enthält. In jedem Fall führt es zu ernsthaften Situationen, wenn die Fracht den CTU verlässt.

Die letzte Möglichkeit, was bei verlorener Ladung passieren kann, zeigt das untere Bild. Wenn die Seitenwände des CTU den Kräften standhalten, die von in Bewegung geratener Ladung ausgehen, werden diese Kräfte direkt auf den LKW Aufbau weitergeleitet. An diesem Punkt ist das Zentrum der Masse nicht mehr im Zentrum der Ladefläche, das Fahrzeug wird instabil und es kippt leichter um. Das Ladungsgewicht ist Größer als das Gewicht des LKW, so kann es sein, dass die Kräfte groß genug sind, um den LKW zum Kippen zu bringen.

Der LKW kann auch Umkippen, selbst dann, wenn die Ladungssicherung richtig durchgeführt wurde. Wenn der Schwerpunkt der Ladung zu hoch ist, kann der LKW Umkippen, wenn nicht besondere Aufmerksamkeit dem Fahrverhalten des LKW in Kurven gewidmet wird.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 55]

### Ladungssicherung in verschiedene Richtungen – nach vorn

Blockieren ist die primäre und effizienteste Methode, um Ladung im Straßenverkehr zu sichern. Wenn Blockierungen gegen das 0,8fache des Ladungsgewichts wegen der Ladung, wegen der Eigenschaften des CTU oder wegen des Mangels an verfügbarer Ausrüstung nicht möglich sind, müssen Zurrgurte verwendet werden. Es wurden bereits früher in dieser Präsentation die verschiedenen Zurrmethoden beschrieben.

Blockierungen nach vorn können auf viele verschiedene Arten vorgenommen werden:

- CTU mit festem Aufbau: Wie schon früher beschrieben gibt es verschiedene Aufbauten mit verschiedenen Möglichkeiten zum Blockieren. Wie viel vom Ladungsgewicht durch Blockieren gegen die Stirnwand, Seiten und hintere Wände gesichert werden kann, hängt von der Stärke und Art des CTU und den Ladungseigenschaften ab. Es ist wichtig, dass die Ladung eng an den Blockiereinrichtungen steht. Es sollten alle Lücken beseitigt werden. Dazu können Tafeln, Paletten und andere Ladung verwendet werden, um diese Lücken zu füllen.

- Holzplatten: Holzplatten können auf verschiedene Weise genutzt werden. Zum Beispiel können sie als Kantenschutz, zum Blockieren, als Abgrenzungen und zum Füllen von Ladelücken eingesetzt werden. Blockierungen nach vorn oder zur Seite können durch Vernageln mit der Ladefläche erreicht werden. Einige CTUs haben die Möglichkeit, Sperrstangen einzusetzen, die mit den Seitenwänden verbunden sind. Diese Sperrstangen werden in der Regel verwendet, um die Ladung nach hinten zu blockieren.

- Leerpaletten: Paletten werden häufig in der Logistik eingesetzt und sie können zum Blockieren verwendet werden. Sie können sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Eine sehr häufige Größe der Paletten ist 80 cm x 120 cm x 15 cm (Länge, Breite, Höhe).

- Andere Ladung: Andere Ladung wird sehr oft als Blockiervorrichtung verwendet. Dies ist besonders wichtig beim Pakettransport. Paketladungen können viele verschiedene Arten von Produkten und Verpackungen sein, die nicht verzurrt werden können. Bei der Verwendung anderer Güter als Sperrvorrichtung ist besonders darauf zu achten, wie diese im CTU verladen sind.

- Abgrenzungen aus anderen Packstücken: Wenn Güter in vielen Schichten verladen werden, können Abgrenzungen durch andere Güter oder durch H-Verstrebungen erzeugt werden. Die Güter müssen eine ausreichende Festigkeit aufweisen, wenn sie als Abgrenzungen verwendet werden. Wenn die Abgrenzungen nicht hoch genug sind, um ein Kippen anderer Güter zu verhindern, müssen andere Ladungssicherungsmethoden hinzugezogen werden.

- H-Verstrebungen: H-Verstrebungen werden in der Regel aus Holz gefertigt. Die Stärke des Holzes ist vom Gewicht der Ladung abhängig, sowie von der Anzahl der H-Verstrebungen, die verwendet werden.

- H-Verstrebungen können zum Füllen von Ladelücken, zum Blockieren in Längsrichtung oder als Abgrenzung verwendet werden, sie müssen nicht auf die Ladefläche genagelt werden, wenn die Verstrebung lang genug ist, um am CTU-Aufbau anzuliegen.

- Holzlatten: Holzlatten werden häufig in Containern verwendet, aber sie können auch in CTUs im Straßentransport verwendet werden. Holzlatten blockieren Güter vor einer Bewegung in Längsrichtung. Diese Blockierungen können ein Rutschen oder Kippen verhindern. Eine Blockierung gegen Kippen wird erreicht, wenn die Latten höher als der Schwerpunkt der Güter sind. Wenn Latten nur verwendet werden, um ein Kippen zu verhindern, müssen noch Zurrgurte in der Umschlingung verwendet werden.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 56]

### Ladungssicherung in verschiedene Richtungen – nach vorn

Beispiele für Ladungssicherung nach vorn:

- Oben links: Abgrenzung mit einer Tafel erstellt

- Unten links: Abgrenzung mit anderen Gütern erstellt

- Oben rechts: Abgrenzung mit H-Abstützung erstellt

- Untern rechts: Blockierung durch Sperrbalken und Seitenwände

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 57]

### Ladungssicherung in verschiedene Richtungen–nach vorn

Beispiele für die Ladungssicherung nach vorn:

- Oben und unten links: Blockierung mit Verrieglungen/ Rungen

- Oben Mitte: Blockierung gegen andere Produkte und CTU

- Oben rechts: Blockierung gegen andere Produkte und Niederzurren

- Unten Mitte: Direktzurren und Blockierung gegen CTU

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 58]

### Ladungssicherung in verschiedene Richtungen – zur Seite

Es gelten die gleichen Reglungen für die Ladungssicherung zur Seite als auch nach vorn. Unterschiede gibt es bei Stirnwand und Seitenwänden, sie können zum Blockieren der Fracht genutzt werden und die Güter müssen für die Hälfte des Ladungsgewichts (das 0,6fache bei Kippgefahr) gesichert werden.

- Stausäcke: Stausäcke werden häufig in Containern verwendet, sie können aber auch in anderen CTUs mit festen Seitenwänden verwendet werden. Stausäcke sind luftgefüllte Kissen, die zwischen den Ladeeinheiten oder den Gütern sowie dem Aufbau angebracht werden können. Sie sind sehr effizient aber, wenn sie zu stark gefüllt werden, können sie die Güter und sogar die Seitenwände beschädigen.

- Rungen: Rungen sind Metallstangen die im CTU eingebaut sind. Zum Beispiel kann man sie im Flachbett nutzen, um die Ladung zur Seite zu blockieren. Rungen können auch in anderen Aufbauten verwendet werden, sie sind universell einsetzbar, sie können zum Blockieren nach vorn oder zur Seite verwendet werden.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 59]

### Ladungssicherung in verschiedene Richtungen – zur Seite

Beispiele für die Ladungssicherung zur Seite:

- Unten links: Blockierung gegen andere Güter oder dem CTU

- Oben links: Blockierung gegen andere Güter oder dem CTU

- Oben rechts: Blockierung durch leere Paletten

- Unten Mitte: Blockierung gegen andere Produkte und Niederzurren

- Unten rechts: Blockierung gegen Balken und Stützen

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 60]

### Ladungssicherung in verschiedene Richtungen – nach hinten

Bei der Ladungssicherung nach hinten können die gleichen Ladungssicherungsmethoden verwendet werden wie für die Sicherung in andere Richtungen. Normalerweise ist die Rückwand des CTU nicht so stark wie die Stirnwand oder die Seitenwände. Die Rückwand kann das 0,25 fache (Code L) oder das 0,3 fache (Code XL) des Ladungsgewichts sichern, wenn ein CTU nach der Norm EN12642 gebaut wurde.

Beispiel Bilder:

- Oberes Bild:	Kopfschlinge mit Zurrgurten und Paletten

- Mittleres Bild:	Stärke der Rückwand in einen Code L CTU

- Unteres Bild:	Kopfschlinge mit Zurrnetz, -plane

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 61]

### Ladungssicherung in verschiedene Richtungen – Achtung

Seien sie vorsichtig beim Öffnen der Türen eines CTU. Ladung, die sich während des Transports bewegt hat, könnte gegen die Türen lehnen. Auch ein leichtes Paket kann zu Verletzungen führen, wenn es aus einer Höhe von fast 5 Metern herunterfällt.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 62]

### Ladungssicherung in verschiedene Richtungen - Zusammenfassung

Beginnen sie immer mit den unterschiedlichen Blockiermethoden. Wenn Blockierungen nicht durchgeführt werden können, verwenden sie die verschiedenen Zurrmethoden in Kombination mit Blockierungen, um die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 63]

### Ladungssicherung in verschiedene Richtungen - Zusammenfassung

Durch die folgenden 8 Richtlinien können sie Sicherstellen, dass ihre Fracht sicher und wohlbehalten ankommt.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 64]

### Quick Guide – Benutzeranleitung

Der Quick Guide ist sehr einfach in der Benutzung. Er wird verwendet, um die Anzahl der Zurrmittel in drei Schritten zu berechnen, die ein Rutschen oder Kippen der Ladung verhindern. Im ersten Schritt wird berechnet, wie viele Zurrmittel notwendig sind, damit die Ladung nicht rutscht. Im zweiten Schritt wird berechnet, wie viele Zurrmittel notwendig sind, damit die Ladung nicht kippt und im dritten Schritt werden die Zurrmittel mit der höchsten Anzahl ausgewählt. Bei jedem Transport (außer Schüttgut) können diese drei Schritte durchgeführt werden. Die Tabellen im Quick Guide gelten für Ladungssicherungshilfsmittel und Zurrmittel mit einer LC von 1600daN und einer STF von 400daN.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 65]

### Quick Guide – Beispiele

Dies ist ein einfaches Beispiel, wie sie den Quick Guide bei der Ladungssicherung verwenden können. In diesem Beispiel wird eine Holzkiste auf einer hölzernen Ladefläche unter Verwendung des Niederzurrens gezeigt. Die Abmessungen der Kiste sind:

- Gewicht: 2,2 t

- 2,1 m Höhe

- 2,0 mBreite

- 1,5 m Länge

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 66]

### Quick Guide - Beispiel

Diese Folie ist eine Animation, die zeigen soll, wie der Quick Guide in der Praxis eingesetzt wird.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 66]

### Sicherung von Schüttgut

Beim Transport von Schüttgütern ist es sehr wichtig, den richtigen CTU und auch die richtige Ladungssicherungsausrüstung zu wählen, bevor die Fahrt angetreten wird.

Schüttgutladungen z.B. Sand, Kies, Holzschnitzel, etc. werden in offenen Fahrzeugen transportiert. Aufgrund der Beschaffenheit des Transportgutes können kleine Mengen durch Lücken des Aufbaus rieseln oder durch Luftverwirbelungen von der Ladefläche geweht werden. Aus diesem Grund sollte der Aufbau in einem guten Zustand gehalten werden, um dieses Risiko zu minimieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei den Seiten- und/oder Heckklappen gewidmet werden, da Beschädigungen und Verformungen zu einem Verlust der Ladung durch die Lücken führen kann. Im Allgemeinen sollte der CTU in einem sehr guten Zustand sein und ein Auslaufen verhindern.

Der Aufbau sollte ausreichend hoch sein, um die gesamten Güter aufzunehmen. Daduch soll das Risiko minimiert werden, dass Ladung herabfällt oder durch Luftverwirbelungen von der Ladefläche geweht wird. Die Art der Abdeckung ist abhängig von den Eigenschaften der geladenen Güter. Trockener Sand oder Asche sind besonders anfällig, um von der Ladefläche geweht zu werden, sie sollten mit einer geeigneten Plane abgedeckt werden. Ladungen wie Bauschutt oder Altmetall sollten mit einem geeigneten Netz abgedeckt werden. Wenn ein Netz verwendet wird, sollte die Maschengröße so klein sein, dass die kleinsten Teile nicht hindurch passen, um zu verhindern, dass die Ladung vom Aufbau fallen kann.

Flüssige Ladungen oder Ladungen, die flüssigen Ladungen ähnlich sind (Getreide oder fließfähige Güter werden oft in Tanks transportiert), sollten in geschlossenen Tanks transportiert werden. Wenn Tanks oder ähnliche Transporteinheiten nur teilweise beladen sind, kann die Ladung, wenn das Fahrzeug bremst, beschleunigt und durch eine Kurve fährt, in Bewegung geraten. Dadurch ändert sich der Schwerpunkt der Ladung und das gesamte Fahrzeug nimmt die Schwingungen der Ladung auf. Die Schwingungen der Ladung beeinflussen das Fahrverhalten des Fahrzeugs, im schlimmsten Fall kann sich das Fahrzeug überschlagen. Wenn möglich, sollten Tanks voll befüllt sein oder leer, um oben erwähnte Effekte zu vermeiden. Es können Schwallwände verwendet werden, die in Tanks eingebaut sind, um ein Bewegen der Ladung in teilweise gefüllten Tanks zu vermeiden.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 68]

### Sichern von Fahrzeugen

Schwere Fahrzeuge

Fahrzeugtransporte sollten nur auf Kraftfahrzeugen und Anhänger durchgeführt werden, die dafür geeignet sind. Das schließt mit ein, dass sie mit entsprechenden Zurrösen, im Hinblick auf Anzahl, Position und Belastbarkeit, ausgestattet sind. Die folgenden Punkte sollten ebenfalls beachtet werden:

- Bei den Fahrzeugen und/ oder Anhängern, die transportiert werden, sollten die Handbremsen angezogen werden;

- Das Lenkradschloss muss aktiv sein und die Räder blockiert werden;

- Beim Getriebe sollte möglichst ein niedrigen Gang eingelegt werden;

- Wenn möglich, sollten die Keile auf der Ladefläche gesichert werden.

Die Fahrzeuge, die transportiert werden, sollten so positioniert werden, dass sich ihr gesamtes Gewicht auf das Transportfahrzeug stützt. Die Reibungskraft zwischen Rad und Ladefläche, bei angelegter Handbremse, wird in der Regel nicht ausreichen, um das Fahrzeug am Bewegen zu hindern. Das Fahrzeug, das befördert wird, sollte mit geeigneten Zurrmitteln am Transportfahrzeug verzurrt werden. Die Spannvorrichtung, die bei jedem Zurrgurrt verwendet wird, sollte auf ausreichende Spannung geprüft werden. Wenn nötig, sollten die Zurrmittel nach einigen Kilometern Fahrt nachgespannt werden.

Zurrmittel sollten an Teilen des Fahrzeugs, wie Achsen oder Chassis, angebracht werden, die für diesen Zweck ausreichend sind. Es sollte darauf geachtet werden, dass Komponenten wie Bremsleitungen, Schläuche, elektrische Anlage, etc. nicht bei der Ladungssicherung belastet oder beschädigt werden.

Die Beförderung von beladenen Fahrzeugen wird nicht empfohlen, wenn dies jedoch erforderlich ist, sollte die Aufmerksamkeit auf dem daraus resultierenden höheren Schwerpunkt liegen und dem daraus resultierenden Verlust an Stabilität beim Bremsen und bei Kurvenfahrten. Es kann notwendig sein, zusätzliche Zurrmittel am Fahrzeug oder Anhänger anzubringen, um es nach unten in die Federn zu ziehen und damit zu helfen eine unstabile Beladung zu vermeiden.

Personenkraftwagen und Transporter

Diese Fahrzeuge sind vorzugsweise durch eine Kombination aus Zurren und Blockieren zu sichern. Wie viele Blockierungen und Zurrmittel verwendet werden, hängt von der Neigung der Ladefläche und vom Gewicht des Fahrzeugs ab. Wenn die Neigung der Ladefläche mehr als 10 Grad ist, müssen alle Räder davor und dahinter blockiert werden, ebenso müssen alle Räder verzurrt werden.

Wenn die Neigung weniger als 10 Grad beträgt, sind die vorderen Räder und danach jedes zweite Rad zu blockieren. Verzurrt müssen die vorderen Räder werden, ausgenommen die hinteren Räder sind blockiert, dann müssen alle Räder verzurrt werden. Wenn das Gewicht des Fahrzeugs größer als 3500daN ist, sind alle Räder von beiden Seiten zu blockieren und zu verzurren.

Wenn die Neigung mehr als 10 Grad nach hinten beträgt, müssen Blockierungen vor und hinter der vorderen Achse verwendet werden. Zusätzlich zu den blockierten Rädern müssen noch Zurrmittel verwendet werden.

Blockierungen gegen Bewegung des transportierten Fahrzeuges zur Seite müssen durch gut fixierte Flanschen, Blöcke, Stangen oder ähnliche Hilfsmittel angebracht werden, diese sollten fest an den Seiten der Räder des transportierten Fahrzeuges bis zu einer Höhe von mind. 5cm angebracht sein. Wenn das Transportfahrzeug speziell für den Transport von PKWs und Trailern gebaut wurde und wenn die Ladefläche mit Spuren ausgestattet ist, die von Flanschen von mind. 5 cm Höhe begrenzt werden und maximal eine Bewegungsfreiheit von 30 cm seitwärts zulassen, kann davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen an eine Blockierung zur Seite erfüllt sind.

Blockierungen oder Keile, die eine Längsbewegung verhindern sollen, sollten gegen die Reifen des zu transportierenden Fahrzeugs angebracht werden. Die Blockierungen und Keile sollten ein Drittel der Höhe des Rades des zu transportierenden Fahrzeugs aufweisen und sollten fest angebracht werden, um eine Bewegung entlang der Ladefläche des Transportfahrzeugs zu verhindern.

Wann immer möglich, sollte das Festzurren auf eine Weise geschehen (Verzurren so fest wie möglich und in einem rechten Winkel zur Ladefläche), bei der das Fahrzeug direkt auf die Ladefläche gezogen wird. Die Zurrmittel für ein Paar Räder sollten stark genug sein, um der Kraft der doppelten Masse des Fahrzeugs aufwärts zu wiederstehen. Alternativ zum Verzurren eines Rades können die Zurrmittel auch am Achskörper befestiget werden. Wenn die Zurrmittel so positioniert werden können, dass sie am Achskörper nicht verrutschen können und eine ausreichende Belastbarkeit aufweisen, so ist es akzeptabel ein Zurrmittel pro Achse zu verwenden.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 69]

### Sicherung von Schnittholz

Schnittholz wird für gewöhnlich in Standardpaketen transportiert. Seien sie sich darüber bewusst, dass jede Folienverpackung den Reibungskoeffizienten senkt und mehr Zurrmittel erforderlich macht. Die Pakete werden in der Regel mit einer Umschlingung gesichert oder an den Enden mit Draht. Aus Sicherheitsgründen sollten die Zurrmittel vor dem Laden überprüft werden. Wenn die Zurrmittel beschädigt oder locker sind, ist besonders darauf zu achten, dass die gesamte Ladung auf dem Fahrzeug ausreichend gesichert ist. Standardisierte Pakete dieser Art sollten vorzugsweise durch Mittelrungen, Bordwände und durch Blockieren oder Niederzurren gesichert werden.

Schnittholz wird auch in verschiedenen anderen Paketgrößen transportiert. Wenn die Pakete nicht homogen sind, muss besonders sorgfältig beim Blockieren und Verzurren der Ladeeinheiten vorgegangen werden. In geschlossenen CTUs muss das Zurren vor dem Laden vorbereitet werden, da der Weg zu den Zurrpunkten durch die Ladung blockiert wird.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

## [Folie Straße 70]

### Sicherung von Betonelementen

Die Sicherungsmethoden bei Betonelementen hängen vom verwendeten CTU und von den Eigenschaften des Betonelements ab. Betonelemente werden oft mit Trailern transportiert, die über keine Stirnwand verfügen, dadurch ist eine Blockierung in Längsrichtung schwierig. In einigen Fällen ist eine Blockierung möglich, wie das untere Bild zeigt.

Ketten werden am häufigsten beim Transport von Betonelementen aufgrund ihrer Stärke im Verhältnis zum Gewicht der Ladung verwendet. Eine Blockierung nach vorn ist die primäre Form der Sicherung, wenn der CTU über eine Stirnwand verfügt. Wenn ein Blockieren nicht möglich ist, werden sehr oft Kopfschlingen verwendet. Die Anzahl der Zurrmittel hängt von ihrer Zurrkraft und dem Gewicht der Ladung ab. Eine Seit- und Rückwärtsbewegung der Ladung kann durch Niederzurren am hinteren Ende der Ladung verhindert werden. Neben dem Niederzurren können auch Blockierungen verwendet werden, um eine Bewegung zur Seite zu verhindern. Direktzurren wird auch angewandt, wenn Anker oder andere geeignete Befestigungspunkte an den Betonelementen vorhanden sind.

Es werden spezielle CTUs für den Transport von speziellen Betonelementen hergestellt z.B. Wandelemente. In diesen CTUs werden spezielle Blockiereinrichtungen verwendet, um eine Bewegung der Ladung zu verhindern und die Betonelemente in einer Lage zu halten. Einige Wandelemente sind so breit, dass sie senkrecht nach oben transportiert werden müssen, der Trailer hat dann eine sehr niedrige Ladefläche, um eine größere Ladehöhe zu erreichen.

Wenn Zurrgurte zum Verzurren von leichten Betonelementen verwendet werden, müssen Kantengleiter verwendet werden, um Schäden an den Zurrgurten zu verhindern. Beton hat eine harte Oberfläche, dies kann zu schweren Beschädigungen und Anschnitten am Zurrmittel führen. Beim Einsatz von Zurrketten sind Kantenschoner zu verwenden, da die Oberfläche der Betonelemente zerbrechlich ist.

Notizen

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________